温州市中医院会议平板采购项目采购文件

- 一、项目名称：会议平板采购

- 二、采购方式：公开遴选（非政府采购）

三、采购数量：1套

四、预算金额：20697元

五、项目概况及要求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 具体要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议平板 | 1 | 台 | - 尺寸：65寸LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕显示分辨率3840*2160，刷新频率60Hz，256级灰阶显示，色彩度1.07B（10bit），可视角度178°，动态对比度：5000：1，亮度≥350cd/m2，显示响应时间≤8ms，全高清4K图标显示；（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） - 钢化玻璃和液晶屏间隙≤0.86mm，（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） - ★色域≥90%NTSC， - 提供≥3种图像模式，提供≥6种色彩空间模式，在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） - 液晶屏幕前内置3.2mm防眩光玻璃，硬度9H，玻璃雾度5%±2；产品通过德国莱茵TUV硬件级低蓝光认证提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告和莱茵低蓝光认证证书复印件） - ★整机正面上居中内置单颗5000W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面；摄像头对角线场视角≥97.5°，水平视场角≥85°，垂直视场角≥68°，畸变≤1.47%（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） - 支持手动取景模式，在此模式下支持设置摄像头预设位，最多支持预设9个机位； - 支持发言人追踪，自动切换发言人特写画面，无需手动调整，声源定位精度≤1度，跟踪定位后可支持最大4.5倍的画面放大（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） - 内置8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥15米；内置4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） - ★支持智能音幕，根据选定角度调节收音范围，隔绝选定范围外的噪音，音幕范围可选择30°、60°、90°等，并支持任意调整音幕方向lj（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） - 采用2.1声道，2*10W（中高音）+20W（低音），缝隙发声扬声器，频响范围80Hz-20KHz； - 支持2种声音模式：壁挂模式和脚架模式，满足不同应用场景需求（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） - 整机采用红外触控技术，支持采用被动红外笔及手指进行触摸书写，触控分辨率：32768（W）*32768（D），触摸精度±1mm，最小识别物2mm，响应时间≤2.5ms，书写高度≤1mm（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） - 支持笔锋书写效果，；支持单笔双色书写，即笔尖设定一种颜色，笔尾设定另外一种颜色，实现讲解内容差异化标注lj（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） - 无线传屏软硬件均支持win10系统/MAC系统扩展屏显示；无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） - ★用户电脑与大屏无需连接在同一网络，可通过建立WiFi P2P点对点链路，无线传屏实现3.3S快速连接；（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） - 用户电脑可以通过浏览器直接投屏至大屏，无需单独安装投屏应用客户端dst（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） - ★产品通过中国环境标志产品认证\产品通过CEPREI信息安全评估\产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证\产品经过中国节能产品认证，需具备节能认证证书lj（需提供认证证书复印件） - 支持统信UOS及麒麟OS的电脑，通过软件客户端或者无线传屏器投屏（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） - 用户电脑支持通过无线传屏器，或者传屏软件客户端，调用大屏的麦克风/摄像头/扬声器，作为电脑上视频会议软件的外设接入视频会议中（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） - 内含设备基础应用操作手册，内容分视频和文字版本，支持通过手机扫码方式获取相关内容，且支持一键快速连接在线客服，专人在线演示，及时解答产品疑问（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） - 支持设备休眠时清理应用内容功能，包含但不限于白板、批注等； - 支持一键清理闲置后台应用进程，并支持用户快速关闭自动启动应用，提升系统流畅度dst（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） - 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响，采用40pin接口，实现不单独接线的插拔； - 采用英特尔酷睿第12代处理器，Windows 10 系统，Intel Core i5处理器，8G运行内存，256G固态硬盘存储，核显，集成高清晰立体音效声卡， - 输入端子：3路USB3.0；3路USB2.0；1路麦克风输入；1路LAN，输出端子：1路HDMI输出； - 整机除OPS模块外，前置面板具备如下接口：1*Type-C ，2*USB 3.0 Type-A，侧置具备如下接口：2*HDMI IN；1*USB 2.0；1*TOUCH；1*AUDIO OUT；1*RS232；1*AUDIO IN；1*RJ45（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告） |  |
| 2 | 微电子组件PC模块 集成测试系统V1.0 | 1 | 台 | - 超薄插拔式模块化电脑，采用英特尔酷睿第12代处理器， - Windows 10 系统，Intel Core i5处理器，8G运行内存，256G固态硬盘存储，核显，集成高清晰立体音效声卡， - 输入端子：3路USB3.0；1路USB2.0；1路麦克风输入；1路LAN， - 输出端子：1路HDMI输出。 |  |
| 3 | 智能脚架 | 1 | 台 | - 全金属外观，稳重简洁自带托盘， - 支持前后安装静音万向轮，轻松移动高度自由调整， - 视野自由掌控适配 75／86 英寸设备 |  |
| 4 | 触控智能笔 | 1 | 支 | - 精细笔尖，还原真实书写 - 支持无线翻页、空鼠、虚拟激光RF， - 支持4096压感，2.4GHz遥控技术， - 10m无线传输独立USB接收器设计， - 单节7号电池供电 |  |
| 5 | 无线传屏装置 | 1 | 个 | - 单按键设计，一按即可传屏； - 传输视频、音频和触摸信号； - 支持多分屏传输，分屏可独立回传； - 全功能Type-C，可兼容转接Type-A 口； - 免安装驱动，即插即用，支持4K传屏； - 投屏分辨率：默认 1920×1080@60Hz； - USB Type-C 最大支持 2560×1440@25Hz； - USB Type-A 最大支持 3840×2160@30Hz； - 支持NFC 一碰连； - 支持蓝牙配对连接唤醒； |  |

- 六、质保期：≥3年（质保期内保修）

- 七、付款方式：

- 全部货物交付完毕并经最终验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方在收到发票后3个月内向乙方支付合同价款。

- 八、交货期

- 合同签订后 5个 工作日内到达指定地点，完成项目中所有产品的安装并通过最终验收合格交付采购人使用。

- 九、定标方法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织遴选。

- 3、中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

- 十、评分细则

- 1、技术分的评定（70分)（权值70%）

- 各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

- 2、商务标（报价）30分（权值30%）

- 满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余投标人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

- 1）有效投标人的报价等于评审基准价时其报价分为满分30分；

- 2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

- 报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

- 3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

- 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

十一、评分细则

1、商务技术分（0-70分）

| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应于采购文件产品技术规格及配置的偏离度 | 48 | 与采购文件中产品技术规格及配置、商务要求对比，一项指标负偏离扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 投标产品的档次 | 11 | 投标产品在产品系列中属高档产品的，得8-11分；属中等档次产品的，得4-7分；属低档产品的，得0-3分。 |
| 3 | 保修服务 | 2 | 产品保修期超过采购文件要求的，每增加1年加1分，增加部分不足1年的不计分。 |
| 4 | 市场占有率 | 3 | 提供内2020年1月1日起至今与最终用户签订的投标相同品牌产品（会议平板）合同复印件或购销发票，每份有效合同或购销发票得1分，最多3分。（与同一采购人签订的多份合同或购销发票视为一个业绩） |
| 5 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力 | 6 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价。（0-6分） |

- 2、价格评分（0-30分）

- （1）报价一览表

项目名称：温州市中医院会议平板采购

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议平板 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |
| 2 | 微电子组件PC模块 集成测试系统V1.0 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |
| 3 | 智能脚架 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |
| 4 | 触控智能笔 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |
| 5 | 无线传屏装置 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |
| 6 | 总计： | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

# 2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

# 3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：

#### （2）分项报价表

#### 项目名称：温州市中医院会议平板采购

| - 序号 | - 内容 | 单位 | 投标品牌 | 规格型号 | 投标单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 会议平板 | 台 |  |  |  | 1 |  |
| - 2 | 微电子组件PC模块 集成测试系统V1.0 | 台 |  |  |  | 1 |  |
| - 3 | 智能脚架 | 台 |  |  |  | 1 |  |
| - 4 | 触控智能笔 | 支 |  |  |  | 1 |  |
| - 5 | 无线传屏装置 | 个 |  |  |  | 1 |  |

遴选申请人全称（盖章）：

遴选申请人代表（签字）：

日   期：